# 编号： ZB2018106

# 采购单位名称：浙江师范大学

# 一、项目要求

| # 项目名称 | # 视觉实验实训设备 |
| --- | --- |
| # 采购内容 | 详见设备清单 |
| # 单位及数量 | 详见设备清单 |
| # 主要功能及用途 | 可进行高精度的视觉测量技术的学习与研究，支撑智能制造系统中视觉检测技术的开发与研究。 |
| # 产地要求（货物采购必备） | 本项目采购货物须为中华人民共和国境内生产（不含港澳台地区）； |

# 二、设备清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 隔光柜 | ## 台 | ## 1 |  |
| ## 2 | ## 数控旋转运动实验台 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 3 | ## 数控平移运动实验台 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 4 | ## 相机 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 5 | ## 镜头 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 6 | ## 光源及控制器 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 7 | ## 网络交换机 | ## 台 | ## 1 |  |
| ## 8 | ## 多功能混合式视觉检测设备 | ## 套 | ## 1 | ## 核心设备 |
| ## 9 | ## 高速动态多目视觉检测设备 | ## 套 | ## 1 | ## 核心设备 |
| ## 10 | ## EPSON-SCARA机器人视觉系统集成设备 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 11 | ## Fanuc-Delta机器人视觉系统集成设备 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 12 | ## ABB机器人视觉集成设备 | ## 套 | ## 1 |  |
| ## 13 | ## 机器视觉工作站设备 | ## 台 | ## 38 |  |
| ## 14 | ## 视觉深度学习计算设备 | ## 台 | ## 2 | ## 核心设备 |
| ## 15 | ## 台式计算机设备 | ## 台 | ## 10 |  |
| ## 16 | ## 激光打印机 | ## 台 | ## 2 |  |
| ## 17 | ## 7型办公桌配右侧柜 | ## 张 | ## 2 |  |
| ## 18 | ## 电脑桌 | ## 张 | ## 6 |  |
| ## 19 | ## 电脑椅 | ## 张 | ## 25 |  |
| ## 20 | ## 视觉部件存放柜 | ## 只 | ## 1 |  |

# 三、技术需求表

| # 序号 | # 设备名称 | # 功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | ## 隔光柜 | # 1.1．暗室环境设计，有效杜绝环境光干扰，提高视觉检测精准度 # 1.2．相机安装模组，可上下、左右调节 # 1.3．光源安装模组，可上下、左右调节 # 1.4．安装脚轮脚杯，轻松移动到放置位置固定 # 1.5．柜体尺寸≥600mm*600mm*1450mm # 1.6．主要材料：铝型材+有机玻璃 # 1.7.中标后按用户要求定制 |
| # 2 | ## 数控旋转运动实验台 | # 1、功能 # 1.1.相机支架、光源支架的高度和角度可以灵活调整，固定件采用黑色氧化处理，运动组件采用黑色双轴直线导轨。 # 1.2.采用PLC、触摸屏、步进电机等主要部件组成，可以模拟真实的现场工业设备的各种动作；旋转台可以通过触摸屏调节速度和旋转角度；可以进行匀速旋转、也可以进行间歇性（1－N个工位）旋转运行。 # 1.3.配置外设快速航空插头，可直接对接计算机的I/O卡，以触发相机、光源，也可以接收计算机开关量信号（如：OK信号、NG信号）。 # 1.4.具有声光报警提醒、触摸屏显示系统运行的各种的状态、故障，可以查询历史数据。 # 1.5.平台上方有相机、光源安装支架，可检测产品正面。 # 1.6.平台侧面安装相机、光源支架，可检测产品侧面，可单相机不同方位检测产品，也可2个相机同时检测。 # 2、技术指标 # 2.1.机箱：尺寸≥600mm*800mm*1550mm，材料：铝，数量：1 # 2.2.旋转平台：尺寸≥Ø250mm*10mm，材料：铝 ，数量：1 # 2.3.相机、光源支架：尺寸≥370mm*700mm*300mm，数量：2套 # 2.4.原点感应器：LJ18A3-8-Z，数量：1个 # 2.5.X轴移动的行程（左右）：≥450mm # 2.6.Y轴移动的行程（上下）：≥300mm # 2.7.旋转平台运动方式：匀速旋转、间歇旋转（1－N工位） # 2.8.旋转平台转速：0-60r/min # 2.9.重复运动精度：±0.05mm # 2.10.跳动精度：±0.05mm # 2.11.相机触发：PLC给触发信号（可根据旋转定位的脉冲设定触发信号，也可以根据旋转角度设定触发信号） # 2.12.噪声：≤60db # 二、视觉标定板 # 适用于视觉软件的相机标定，外形尺寸：63mmx63mm ，图形尺寸：56mmx56mm,圆点直径：3.5，中心距：7，定位精度高达0.001mm,产品材质：光学玻璃，数量：5片 |
| # 3 | ## 数控平移运动实验台 | # 1、功能特点 # 1.1．适用于高精度线阵视觉检测、高精度3D结构光测量和高精度线阵双目3D检测实验。 # 1.2.相机支架、光源支架的高度和角度可调整。固定件采用黑色氧化处理。运动组件采用高精度进口滚珠丝杆、黑高精度色双轴直线导轨。 # 1.3.系统采用PLC、触摸屏、步进电机等等主要部件组成。平台可以匀速往返运动、多点位置定位。各种速度和位置参数可在触摸屏上设置。 # 1.4.配置外设快速航空插头，可直接对接计算机的I/O卡，直接触发相机、光源，也可以接收计算机开关量信号（如：OK信号、NG信号）。 # 1.5.具有声光报警提醒、触摸屏显示系统运行的各种的状态、故障，可以查询历史数据。 # 二、技术指标 # 2.1.机箱：尺寸≥600mm*800mm*1550mm # 2.2.移动平台：尺寸≥300mm*300*10mm # 2.3.相机机架：尺寸≥370mm*700mm*300mm # 2.4.原点感应器：LJ18A3-8-Z # 2.5.平台移动的行程：≥500mm # 2.6平台运动方式：匀速往返、多速往返、多点定位往返 # 2.7平台移动速度：0-300mm/s # 2.8重复运动精度：±0.01m， # 2.9跳动精度：±0.01mm # 2.10相机触发：PLC给触发信号（可以根据旋转定位的脉冲来设定触发信号设定方式） # 2.11相机安装方式：通用开口平行夹，螺丝固定 # 2.12噪声：≤60db |
| # 4 | ## CCD相机 | # 一、GIGE接口30万像素工业面阵相机 # 1.1感光芯片：sony # 1.2快门：Global Shutter # 1.3靶面尺寸：≥1/4" # 1.4感光芯片类型：ICX618 # 1.5水平/垂直分辨率：≥659px x494 px # 1.6帧速率：≤120 fps # 1.7颜色：黑白 # 1.8接口：GIGE # 1.9 数量：1只 # 二、USB接口30万像素工业面阵相机 # 1.1感光芯片：sony # 1.2快门：Global Shutter # 1.3靶面尺寸：1/4" # 1.4感光芯片类型：ICX618 # 1.5水平/垂直分辨率：≥659 px x 494 px # 1.6帧速率：≤120 fps # 1.7颜色：黑白 # 1.8接口：USB接口 # 1.9数量：2只 # 三、130万像素USB工业面阵相机 # 1、技术指标 # 1.1传感器型号：RJ33， # 1.2快门：Global Shutter， # 1.3靶面尺寸：1/3"， # 1.4传感器类型：CCD， # 1.5水平/垂直分辨率：≥1208 px x 960 px， # 1.6帧速率：30 fps， # 1.7颜色：黑白， # 1.8接口：USB接口, # 1.9数量：1只 # 四、500万像素GIGE接口工业面阵相机 # 1.1传感器型号：MT9P031 # 1.2快门：ROLLING # 1.3靶面尺寸：1/2.5" # 1.4传感器类型：CMOS # 1.5水平/垂直分辨率：≥2592 px x1944 px # 1.6帧速率：14 fps # 1.7颜色：黑白 # 1.8接口：GIGE接口 # 1.9数量:1只 # 五、DALSA工业线阵相机 # 1.1颜色：黑白， # 1.2分辨率：≥2048x2 # 1.3行频：36kHz (140kHz) # 1.4镜头接口：M42x1/C/F mount # 1.5尺寸：≤72x60x50mm # 1.6 数量：2只 |
| # 5 | ## 镜头 | # 一、8mm工业镜头 # 1.1靶面尺寸：2/3" # 1.2接口：C # 1.3焦距：8mm # 1.4 F值：F1.4 # 1.5 数量：1 # 二、16mm工业镜头 # 1.1靶面尺寸：2/3" # 1.2接口：C型 # 1.3焦距：16mm， # 1.4 F值：F1.4 # 1.5 数量：1 # 三、35mm工业镜头 # 1.1靶面尺寸：2/3" # 1.2接口：C， # 1.3焦距：35mm # 1.4 F值：F1.4 # 1.5 数量：1 # 四、远心镜头 # 1.1倍率：0.2 # 1.2物方视野：Φ40mm # 1.3像方视野：Φ8mm # 1.4工作距离：95mm±5% # 1.5远心度：<0.2º # 1.6景深：35.1mm # 1.7光圈：F14 # 1.8测量范围：1/2"：32x24mm, 1/3"：24x18mm # 1.9 数量：1 # 五、360度镜头 1只 # 1.1能够对直径小到7毫米的物体成像。能进行药品容器、塑料盖、预成型件，瓶颈、螺丝等其他螺纹物体的检测。 # 1.2靶面：1/2" # 1.3视场：最小：7.5x5mm，典型：15x10mm,最大：25x17mm # 1.4工作距离：28~53mm # 1.5 F-值：8-32 # 1.6直径：143mm # 1.7长度：110.5mm, # 1.8重量：990 # 1.9接口：C # 1.10数量：1 |
| # 6 | ## 光源 | # 一、白色环形光源 # 1.1尺寸：外径100x内径66x高27mm， # 1.2角度：30度, # 1.3电压：24V， # 1.4功率：4.3W/7.2W, # 1.5颜色：白色，6600K（色温） # 1.6数量：1 # 二、红色环形光源 # 1、技术指标 # 1.1尺寸：外径60mm， # 1.2角度：30度, # 1.3电压：24V， # 1.4功率：8.6W, # 1.5颜色：红色 # 1.6数量：1 # 三、三色光 3只 # 1.1尺寸：外径60mm # 1.2角度：30度 # 1.3电压：24V # 1.4功率：8.6W # 1.5颜色：红色、黄色、蓝色 # 1.6数量：3 # 四、白色条形光源 # 1.1尺寸：L206*W36*H26mm， # 1.2电压：24V， # 1.3功率：16.8W, # 1.4颜色：白色，6600K（色温） # 1.5数量：1 # 六、蓝色同轴光 # 1.1尺寸：L80*W46*H47mm # 1.2电压：24V # 1.3功率：2.5W # 1.4颜色：蓝色 # 1.5数量：1 # 七、白色同轴光 # 1.1尺寸：L97*W70*H70mm # 1.2电压：24V # 1.3功率：5.4W # 1.4颜色：白色，6600K（色温） # 1.5数量：2 # 八．白色碗光 # 1.1尺寸：W116*H58.91mm # 1.2电压：24V # 1.3功率：11.5W # 1.4颜色：白色，6600K（色温） # 1.5 数量:1 # 九、蓝色碗光 # 1.1尺寸：W116*H58.91mm # 1.2电压：24V # 1.3功率：5.4W # 1.4颜色：蓝色 # 1.5数量:1 # 十、白色线光源 # 1.1尺寸：L220xW53xH114.7mm # 1.2电压：24V， # 1.3功率：90W, # 1.4颜色：白色，6600K（色温）， # 1.5数量：2 # 十一、线光源控制器 # 1.1通道数：1路 # 1.2单路输出电流：≥17.5A， # 1.3输入电压：170-260V, # 1.4亮度调节级别：无级调节， # 1.5驱动方式：恒定电压 # 1.6数量：2 # 十二、模拟控制器 # 1.1通道数：4路 # 1.2单路输出电流：最大1A， # 1.3输入电压：100-240V, # 1.4亮度调节级别：无级调节， # 1.5驱动方式：恒定电压 # 1.6数量：2 # 十三、数字控制器 # 1.1通道数：4路 # 1.2通讯方式：RS232， # 1.3输入电压：100-240V, # 1.4亮度调节级别：256级调节， # 1.5驱动方式：恒定电压 # 1.6数量：2 |
| # 7 | ## 网络交换机 | # 1.1网络标准：以太网 # 1.2端口：48个10/100/1000Base # 1.3速度：10/100/1000Mbps # 1.4MAC地址表：16K MAC # 1.5VLAN：4k |
| # 8 | ## 多功能混合式视觉检测设备 | - 视觉系统（包括面阵检测和线扫检测） # 1.功能 # ▲1.1检测电池外观尺寸及缺陷项如下（面阵相机检测）： # （1）检测电池封装起皱 # （2）电池封装未压极耳 # （3) 极耳胶不良 # （4) 电池压伤、夹伤 # （5) 入壳不良 # （6) 侧封尺寸不良 # （7) 角位凹坑不良 # （8) 底封边未封不良 # （9) 黄胶外露不良 # （10) 铝膜碎屑不良 # （11) 双平台检测设计，可面阵相机检测，同时也可通过机器人把产品放入线扫相机检测平台检测 # 1.2 PCB检测项目如下（面阵相机检测）： # （1）丝印：PCB表面的字符和符号的丝印不良 # （2）检测PCB表面是否有污渍、杂物、凹坑、锡渣残留 # （3）尺寸测量 # （4）孔位检测 # 1.3 印刷品检测项目如下（线扫相机检测）： # （1）、压爆：字体因受外力而松动 # （2）、掉字母：字体脱落 # （3）、沙眼：字体不实 # （4）、重影：油墨印刷时套位不正，模糊 # （5）、塞网：不下油墨，沙眼 # （6）、漏油墨：烂网 # （7）、字母残缺：字母缺失 # （8）、刮花：印刷时被异物磨损 # 1.4 轮毂模拟检测项目如下： # （1）轮毂是否有划痕 # （2）外部是否有磕伤断裂 # 2、技术指标 # 2.1面阵检测平台： # （1）千万像素工业级相机：分辨率：≥3840x2748，帧率：10fps，颜色：黑白，像素尺寸：1.67x1.67, 数量：4个 # （2）工业级镜头：a、焦距12mm,光圈范围F2.0-F16,畸变<0.77%，后焦距10.36，接口类型C型，靶面尺寸1"，数量：2个；b、焦距8mm，光圈范围F1.4-F16, 畸变<1.5%， 接口类型C型，相面尺寸1"数量：2个； # （3) LED条形光源：发光区域长度：300x30mm,颜色：白色，电压：24V，功率：8.6W/14.4W，数量：6个 # （4) 模拟光源控制器：通道数：4路，单路最大输出功率：24W，输入电压：100-240V,亮度调节级别：无极调节，常亮/常灭模式切换：支持，数量：2个 # （5) 千兆以太网卡：PCI Express接口卡类型：X4通道，PCI连接器：金手指X4，控制器：英特尔 I350AM2，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，IEEE 标准/网络拓扑结构：千兆以太网，1000Base-T，全双工/单工：在所有运行速度下均支持单工和全双工操作，数据传输率：全双工模式下，每个端口的速率为 2000 Mb/s、200 Mb/s 和 20 Mb/s数量：2张， # 2.2旋转线扫平台： # （1) 百万像素工业相机：传感器型号RJ33,靶面尺寸1/3",像元尺寸：3.75μm，分辨率1280*960，帧率30fps,接口GigE,数量：1个， # （2）百万像素工业级镜头：靶面尺寸：2/3″,焦距：35mm,光圈范围：F1.6~F16，最小物距：0.3m，最小物距视场：2/3″ 8.1x6.0mm,接口：C口，变形率：-0.8%（y=5.5）,重量：87g,数量：1个 # （3) 环形光源：数量：1个， # （4) 千兆以太网卡：PCI Express接口卡类型：X4通道，PCI连接器：金手指X4，控制器：英特尔 I350AM2，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，IEEE 标准/网络拓扑结构：千兆以太网，1000Base-T，全双工/单工：在所有运行速度下均支持单工和全双工操作，数据传输率：全双工模式下，每个端口的速率为 2000 Mb/s、200 Mb/s 和 20 Mb/s数量：2张， # （5) 2K线扫相机：分辨率2048pixels,线率80kHz Sapera LT152KHz standard,像素大小7.04μmx7.04μm,接口GigE,数量：1个， # （6) 高亮度线光源：1个， # （7) 线光源控制：1个 # 二、配套工作台体 # 1、功能 # （1）需双检测平台设计，面阵相机双面检测+线扫相机检测 # （2）具备PLC学习功能、机器人编程功能、离线软件编程功能 # （3）具备机器人通讯学习功能 、机器人学习功能 ， # （4）可完成上下料、电池检测、PCB、印刷品、模拟轮毂瑕疵检测等功能，实训模块为电池搬运、电池检测等功能 # （5）实训台可实现OK/NG产品分类放置功能 # （6）实现线扫相机检测卷状产品丝印不良功能 # 2、技术参数 # （1）实训平台尺寸≥1600mm（L）×1800mm（W）×1850mm（H） # （2）面阵相机检测平台：台面安装光学玻璃：≥320mm（L）x320mm（W）,台面上2组相机固定安装模组、光源固定安装模组（相机、光源可上下、左右、角度自由调节），台面下2组相机固定安装模组、光源固定安装模组（相机、光源可上下、左右、角度自由调节） # （3）线扫相机+面阵相机检测平台： # 三、控制主机 # 1、技术参数 # 1.1 酷睿四核I7-6700/16G/256SSD+1T机械/K620 2G显卡/显示器：19.5寸LED宽屏显示器/无线鼠标键盘/操作系统：win7 32位 # 四、PLC可编程控制器 # 1.1具有16点输入/16点输出，处理各单元检测信号，管理工作流程等任务。同时将编程接口引出，便于程序的编写，导入以及调整， 数量1套， # 1.2触摸屏显示：采用10.1英寸进行参数设置与显示，数量：1套， # 五、配套资源 # 1.1系统电气原理图源图 # ▲1.2.视觉处理程序源代码及注释说明（验收时可编译执行且完成所有要求的功能） # ▲1.3.PLC源程序 # 1.4整机的solidworks 或Pro/E或UG的3D源图 # 1.5.实训指导书、使用说明书、调试说明书等。 |
| # 9 | ## 高速动态多目视觉检测设备 | - 自动光学检测试验台设备 # 1．功能 # 1.1利用光电视觉技术代替人眼视觉检测，通过振动盘全自动上料到圆形旋转光学玻璃检测平台，通过校正装置校正产品，利用光纤触发，工业CCD相机高速拍照运动中的产品，再由工业用计算机与视觉检测软件系统对拍照图片进行实时检测、分析、计算，判断样件是否合格，然后将结果输出、统计，发现不良品进行自动剔除。 # ▲1.2检测项目 # 能进行如下产品的外观缺陷检测： # （1）电子元器件 # （2）粉末冶金零件 # （3）塑料注塑件 # （4）汽车零配件 # （5）精密齿轮 # （6）密封橡胶圈 # （7）精密五金件 # （8）精密冲压件等 # 1.3检测参数： # 包括：高度、直径、多段高度、多度宽度、孔径等尺寸，字符、表面缺陷、产品是否混料等 # 1.4可扩展性：可根据客户需求定制软件界面及要求，可与包装机自动对接，完成自动包装。 # 2、技术指标 # ▲2.1检测精度：±0.02~0.05mm（检测精度可自行设定） # 2.2检测速度：500 ~1000支/每分钟（根据不同工件不同） # 2.3试验台外形尺寸（主机台）：≥1100(L)*950(W)*1800(H)mm # 2.4试验台外形尺寸（副机台）：≥700(L)*600(W)*1300(H)mm ,有上料机构：振动盘、直振、上料控制器. # 2.5工作功率：≤1500W # 2.7工作气压：0.4-0.65Mpa. # 二、视觉部分 # 1、功能 # 1.1视觉系统检测精密五金产品外观尺寸及缺陷项如下： # （1）检测产品总高、产品边高 # （2）检测产品内径 、产品外径 # （3) 检测产品折弯直径、脏污、变形 # （4) 检测产品脏污、变形 # 2、技术指标 # 2.1 130万像素工业级相机：分辨率：1296x966，帧率：30fps，颜色：黑白，像素尺寸：3.75x3.75, 数量：2个 # 2.2 30万像素工业级相机：分辨率：659x494，帧率：120fps，颜色：黑白，像素尺寸：5.6x5.6, 数量：2个 # 2.3 工业镜头，靶面尺寸：2/3″,焦距：35mm,光圈范围：F1.6~F16，最小物距：0.3m，最小物距视场：2/3″ 8.1x6.0mm,接口：C口，变形率：-0.8%（y=5.5）,重量：87g,数量：4个 # 2.4 背光源：发光区域：50x50mm,颜色：白色，电压：24V，功率：2.4W/3.6W，数量：2个， # 2.5 环形光源：直径：70mm，角度：90度，颜色：蓝色，电压：24V，功率：2.2W/3.6W，数量：1个， # 2.6 环形光源：直径：90mm，角度：30度，颜色：蓝色，电压：24V，功率：3.8W/5.8W，数量：1个， # 2.7 模拟光源控制器：通道数：4路，单路最大输出功率：24W，输入电压：100-240V,亮度调节级别：无极调节，常亮/常灭模式切换：支持，数量：1个， # 2.8 千兆以太网卡：PCI Express 接口卡类型：2通道，控制器：英特尔 I350AM2，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，数量：2张， # 三、配套实训台 # 1、功能 # 1.1具备PLC基础学习、PLC通讯学习以及视觉软件编程学习功能 # 1.3具备产品自动上下料、自动校正、产品多相机多工位检测、高速运动中实时检测、自动筛选等功能 # 1.4可实现OK/NG产品的分类放置 # 2、技术指标 # 2.1实训平台尺寸：≥1100(L)*950(W)*1800(H)mm # 2.2台面安装光学玻璃转盘， # 2.3台面旋转玻璃盘上部安装3组相机模组、光源固定模组（相机、光源可上下、左右调节）， # 2.4台面旋转玻璃盘下部安装1组相机模组、光源固定模组（相机、光源可上下、左右调节）， # 2.5伺服控制系统： 速度频率响应2.0kHz，伺服马达功率≥400W，最大转矩：≥3.8 N•m，额定转速：≥3000 r/min，最大转速：≥5000 r/min，瞬时允许转速：≥5750 r/min，环境温度：运行时0°C~40°C # 四、工控机 # 1、技术参数 # 1.1 IPC3000 4G内存¦¦ 128G金士顿固态硬盘¦¦ intelCPUI5 4590¦¦芯片组 H81 ¦¦显示器：19.5寸LED宽屏显示器¦¦无线鼠标键盘¦¦操作系统：win7 32位¦¦串口2个¦¦ USB口6个¦¦ PCI扩展槽3个¦¦ PCIE扩展槽3个¦¦ RJ45*2¦¦VGA/DVI接口各一个。 # 五、PLC可编程控制器 # 1、技术参数 # 1.1 PLC主机：具有16点输入/16点输出，处理各单元检测信号，管理工作流程等任务。同时将编程接口引出，便于程序的编写，导入以及调整， 数量1套， # 1.2 触摸屏显示：采用10.1英寸进行参数设置与显示，数量：1套， # 六、提供配套资源 # 1.1系统电气原理图源图 # ▲1.2.视觉处理程序源代码及注释说明（验收时可编译执行且完成所有要求的功能） # ▲1.3.PLC源程序 # 1.4整机的solidworks 或Pro/E或UG的3D源图 # 1.5.实训指导书、使用说明书、调试说明书等。 |
| # 10 | ## Fanuc-Delta机器人视觉系统集成设备 | # 一、视觉系统 # 1、功能特点 # 1.1 在已有的Fanuc Delta机人上安装视觉系统，并能引导机器人进行动作 # 1.2 产品通过振动盘上料到输送线上，通过视觉系统拍照、定位，引导机器人把不同的产品（颜色、形状等）归类放至相应的收料盒内 # 1.3 实现形状识别、颜色识别、倍速链运动时动态抓取 # 2、技术指标 # 2.1检测精度：±0.05mm， # 2.2相机支架尺寸：≤1100(L)*950(W)*1800(H)mm， # 2.3 130万像素工业级相机：分辨率：1296x966，帧率：30fps，颜色：黑白，像素尺寸：3.75x3.75, 数量：1个 # 2.4百万像素工业级镜头：靶面尺寸：2/3″,焦距：35mm,光圈范围：F1.6~F16，最小物距：0.3m，最小物距视场：2/3″ 8.1x6.0mm,接口：C口，变形率：-0.8%（y=5.5）,重量：87g,数量：1个 # 2.5 环形光源：直径：70mm，角度：90度，颜色：白色，电压：24V，功率：2.2W/3.6W，数量：1个， # 2.6 模拟光源控制器：通道数：2路，单路最大输出功率：24W，输入电压：100-240V,亮度调节级别：无极调节，常亮/常灭模式切换：支持，数量：1个， # 2.7 千兆以太网卡：PCI Express 接口卡类型：2通道，控制器：英特尔芯片，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，数量：1张 # 2.8 计米轮：电源电压DC5V±5%,电流130mA以下，输出方式为线性驱动器，最高响应频率100KHz,起动转矩0.98mN˙m以下，允许最高旋转数6000r/min，连接方式为导线引出式,数量：1套。 # 二、工控机 # 1.1．IPC3000 4G内存¦¦ 128G金士顿固态硬盘¦¦ intelCPUI5 4590¦¦芯片组 H81 ¦¦显示器：19.5寸LED宽屏显示器¦¦无线鼠标键盘¦¦操作系统：win7 32位¦¦串口2个¦¦ USB口6个¦¦ PCI扩展槽3个¦¦ PCIE扩展槽3个¦¦ RJ45*2¦¦VGA/DVI接口各一个。 # 三、提供配套资源 # 1.1系统电气原理图源图 # ▲1.2.视觉处理程序源代码及注释说明（验收时可编译执行且完成所有要求的功能） # 1.3.视觉系统与Fanuc-Delta机器人通讯协议及实现方法说明 # 1.4.实训指导书、使用说明书、调试说明书等。 |
| # 11 | ## EPSON-SCARA机器人视觉系统集成设备 | # 一、视觉系统集成 # 1、功能特点 # 1.1 在现有EPSON-SCARA机器人上安装视觉系统，并引导机器人动作； # 1.2视觉系统拍照获取产品位置，引导机器人抓取产品放入治具。 # 2、技术指标 # 2.1检测精度：±0.05mm # 2.2 130万像素工业级相机：分辨率：1296x966，帧率：30fps，颜色：黑白，像素尺寸：3.75x3.75, 数量：1个 # 2.2百万像素工业级镜头：25/35mm,低畸变，低失真，数量：1个 # 2.3 环形光源：直径：60mm，角度：90度，颜色：白色，电压：24V，功率：2.2W/3.6W，数量：1个 # 2.4 模拟光源控制器：通道数：2路，单路最大输出功率：24W，输入电压：100-240V,亮度调节级别：无极调节，常亮/常灭模式切换：支持，数量：1个 # 2.5 千兆以太网卡：PCI Express 接口卡类型：2通道，控制器：英特尔芯片，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，数量：1张 # 二、工控机 # 1.1． IPC3000 4G内存¦¦ 128G金士顿固态硬盘¦¦ intelCPUI5 4590¦¦芯片组 H81 ¦¦显示器：19.5寸LED宽屏显示器¦¦无线鼠标键盘¦¦操作系统：win7 32位¦¦串口2个¦¦ USB口6个¦¦ PCI扩展槽3个¦¦ PCIE扩展槽3个¦¦ RJ45*2¦¦VGA/DVI接口各一个。 # 三、提供配套资源 # 1.1系统电气原理图源图 # ▲1.2.视觉处理程序源代码及注释说明（验收时可编译执行且完成所有要求的功能） # 1.3.视觉系统与EPSON-SCARA机器人通讯协议及实现方法说明 # 1.4.实训指导书、使用说明书、调试说明书等。 |
| # 12 | ## ABB机器人视觉集成设备 | # 一、视觉系统 # 1、功能特点 # 1.1 在原有ABB 1210六轴机器人上安装视觉系统，并引导机器人动作； # 1.2 先通过视觉系统拍照获取产品位置，机器人抓取产品放入治具 # 2、技术指标 # 2.1 检测精度：±0.05mm # 2.2 130万像素工业级相机：分辨率：1296x966，帧率：30fps，颜色：黑白，像素尺寸：3.75x3.75, 数量：1个 # 2.3 工业相机通讯电缆、电源电缆，数量：1套 # 2.4百万像素工业级镜头：25/35mm,低畸变，低失真，数量：1个 # 2.5环形光源：直径：60mm，角度：90度，颜色：白色，电压：24V，功率：2.2W/3.6W，数量：1个， # 2.6 模拟光源控制器：通道数：2路，单路最大输出功率：24W，输入电压：100-240V,亮度调节级别：无极调节，常亮/常灭模式切换：支持，数量：1个， # 2.7 千兆以太网卡：PCI Express 接口卡类型：2通道，控制器：英特尔芯片，I/O: 双口 RJ45，位于线路板边缘，数量：1张 # 二、工控机 # 1、技术参数 # 1.1． IPC3000 4G内存¦¦ 128G金士顿固态硬盘¦¦ intelCPUI5 4590¦¦芯片组 H81 ¦¦显示器：19.5寸LED宽屏显示器¦¦无线鼠标键盘¦¦操作系统：win7 32位¦¦串口2个¦¦ USB口6个¦¦ PCI扩展槽3个¦¦ PCIE扩展槽3个¦¦ RJ45*2¦¦VGA/DVI接口各一个。 # 三、提供配套资源 # 1.1系统电气原理图源图 # ▲1.2.视觉处理程序源代码及注释说明（验收时可编译执行且完成所有要求的功能） # 1.3.视觉系统与ABB机器人通讯协议及实现方法说明 # 1.4.实训指导书、使用说明书、调试说明书等。 |
| # 13 | ## 机器视觉工作站设备 | # 1.1 CPU Xeon E3-1225 v5 # 1.2 显卡 NVIDIA® Quadro® K1200 (4 GB) # 1.3 内存 16 GB DDR4-2133 # 1.4 主板 Intel 芯片组 # 1.5 硬盘 1 TB SATA 硬盘 (7200 rpm) + 128GB PCIe SSD固态硬盘 # 1.6 键鼠 USB Keyboard Chinese，USB Optical Mouse # 1.7 系统 预装正版Windows 7 Professional 64bit OS # 1.8 网卡 1000Mbps以太网卡 # 1.9 显示器 ≥23英寸；最佳分辨率1920×1080；LED显示器；平面显示器；16：9宽屏 # 1.10原厂质保 |
| # 14 | ## 视觉深度学习计算设备 | ▲1.1 CPU型号：Xeon 44核2.2GHz Xeon E2650 V4*2 1.2主板芯片组：Intel C612 1.3扩展槽：11×PCI-E 16x ▲1.4内存: 512GB RECC DDR4 2400MHz R.ECC ▲1.5系统盘容量：1TB * 2 SATA SAS SSD企业级 1.6数据盘容量：6TB 企业级 2T* 3个 ▲1.8显卡 TITAN XP Pascal 12GB显存 * 8 1.9网卡描述：双千兆网卡 1.10机箱类型：4U机架 1.11操作系统： Ubantu 1.12电源描述：2000W 冗余2+2 电源 1.13工作温度：10~35℃ 工作湿度：20~80% # 1.14显示器：SamSung23寸LED宽屏显示器/无线鼠标键盘/ 数量每套2台，配双显示器固定和调整支架，显示器接口与主机配套。 # 1.15 配品牌键盘鼠标； # 1.16 原厂质保 |
| # 15 | ## 台式计算机设备 | # 1.1 CPU 英特尔、酷睿、i7-8700 # 1.2显卡 256/1050Ti-4G独显 # 1.3内存 32G DDR4 2400Mhz # 1.4主板 英特尔@Q270高速芯片组 # 1.5硬盘 1TB7200rpm SATA+ 128GB PCIe SSD固态硬盘 # 1.6键鼠 键盘、有线鼠标 # 1.7操作系统：正版Win 10 # 1.8网卡 1000Mbps以太网卡 # 1.9显示器 23.8英寸IPS显示器-SE2416HM # 1.10原厂质保 |
| # 16 | # 激光打印机 | 1.1支持功能：打印 扫描 复印 传真 1.2打印幅面：A4 幅面 1.3打印类型：彩色激光 1.4扫描类型：平板式，扫描分辨率：300dpi(ADF);1200dpi(平板) 1.5打印功能分辨率:600*600dpi 1.6复印功能复印分辨率：600*600dpi 1.7最大复印页数：高达99份 1.8电源：220到240伏交流电(+/-10%) # 1.9支持纸张尺寸：A4;A5(L);A5(P);A6;B5;B6 |
| # 17 | # 7型办公桌配右侧柜 | # 1.1尺寸2000×900×750mm # 1.2 材质：实木环保板材，胡桃色 |
| # 18 | # 电脑桌 | # 1.1.尺寸：1600*800*750，多人位 # 1.2斑马木颜色； # 1.3座位配置10A多孔插座和RJ45网络口。 # 1.4 需进行网络、电的配线、布置。 # 1.5 中标后按照 |
| # 19 | # 电脑椅 | - 1.1椅面材质：网布 - 1.2类型：办公椅，居家椅，会议椅 - 1.3功能：可升降，可旋转 - 1.4扶手类型：固定扶手 - 1.5五星脚材质：尼龙脚 # 1.6 承重：120kg以上 |
| # 20 | # 视觉部件存放柜 | # 1.1方便于存放相机、镜头、光源等部件，带锁。 # 1.2优质冷轧钢，金属材质厚度≥1mm； # 1.3尺寸≥1800*1000*390 # 1.4 多层结构，方便陈放相机、镜头、光源、控制器等。 |

投标人须提供核心设备生产厂商的出厂技术参数配置表彩页（或中文技术参数说明书，或设备生产厂商有关技术参数的说明）。

# 四、商务要求表

| 质保期、履约金及质保金 | （1）质保期： 3 年； （2）履约金及质保金： 国内产品：合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，在承诺的质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | ①设备：乙方向甲方出具付款项的全额增值税专用发票，并提供货物原产地证明（格式见附件）。汇总开具增值税专用发票的，需附税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖单位财务或发票专用章。 ②其他货物及服务：乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。 货物安装调试完毕，验收合格，并提供符合甲方付款流程所需其他材料的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| 交货时间 及地点 | 时间： 合同签订后 90 天内交货 地点： 浙江师范大学校内31幢 |
| 售后服务、培训保障或维修响应时间 | 培训5人以上，完全掌握设备的使用方法，售后确保24小时响应，一周维修不好更换。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 过保修3年期后，所有配件按照市场价8折提供 |